一、概述

1.家具名称

天然木材贴面班台□       会议台□       文件柜□       书柜□

茶水柜□       办公台□       电脑台□       茶几□

洽谈台□       演讲台□       条形桌□       其他□

2.主要用途及适用范围

用途：办公，储存，装饰； 适用范围：办公室，会议室，家居，书房。
3.品种、规格

装饰面材料：胡桃木□         楸木□     其它木皮□

颜色: 见外包装。

规格：见保证书。

4型号及其组成含义

型号：见保证书。

组成含义：DF—×× □□□  （DF代表东方EAST；××代表数字；    □□□代表文字）

品牌：DF—东方牌  系列号：××  名称∶□□□

5.使用环境条件

常温、常态。
6.对环境的影响

甲醛释放量和重金属含量符合国家标准GB18584—2001《室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量》规定的各种有害物质限量标准。

7.安全

正常使用不易倾翻，注意玻璃产品破碎伤人，关闭抽屉、柜门时注意避免夹伤手指。

8.执行的标准编号

GB18584-2001《室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量》

QB/T1951.1—1994《木家具质量检验及质量评定》

9.生产日期

见保证书检验日期。

第1页

二、结构特征与使用原理

主产品是可拆装板式结构, 五金件连接；附柜是整装板式结构。

三、技术特性

1.系统化设计，附配件齐全，功能超强，最具特色。

2.简易桌面出线孔，可供应电话、电脑等线路走线功能。

3.流线造型，塑胶脚垫，具美观、防污、防尘功能。

4.桌面采用鸭嘴型或圆弧封边，避免有不舒适的手肘依靠。

5.木制面板结合钢制结构，融亲人性及牢固性于一体。

6.桌面采取预埋螺母孔位，使产品的组装精确性、牢固性及重组性得到提升。

7.同系列电脑桌、会议桌设计组合，具有系统性、机能性和适人性，能够满足现代化办公室日趋增多的OA设备需求。

8.中央抽屉超薄设计，可增加桌面以下容膝空间，造型柔和顺畅，美观实用。

9.采用了优质环保型材料，满足了人们对健康和环保的需求。

四、材料

1.主要原辅材料

基本材料：中密度纤维板：国产E1级中密度纤维板，经过防虫、防腐的化

学处理，强度高，刚性好，不易变形，比重合理，达到国际握钉

力测试标准。玻璃：玻璃为清玻、雾玻或茶色玻璃，光滑平整，

透明度好，不易破碎。

装饰材料：选用AA级贴面成型板，木皮厚度为0.6mm，木纹清晰、美观，

颜色均匀。采用实木或与表面相应木皮封边，边部异型面有些用

相应的木纹装饰纸封边，能确保产品长期使用不变形，可以避免

产品受潮和基材释放异味。

路    轨：采用进口三节走珠自闭滑轨，32mm系统孔位，中框透视孔供内

外框可直接安装设计，固定时可微调间隙，关闭时防滑出功能与内框可分离式功能，选用的二节钢珠滑轨和自走托底滑轨，也均具有超强的承重能力，安装牢固，开启灵活自如，无异常响声。

其他五金：铰链、锁具、连接件、拉手等均采用名优质产品，表面进行了镀

第2页

锌、镀铬、镀金或喷涂等处理，设计美观精巧，易装易拆，耐磨耐用，具有优良的纵向和横向稳定性。

2.涂料及粘合剂名称和有关情况

底 漆：采用优质PU、PE聚酯漆，流平性、透明性好，附着力强。

面 漆：采用环保型优质聚酯漆，涂料固体成份含量高，多种类可依涂装的要求选择，具有①流平性、附着力、透明度好，硬度高、耐磨性好；

②光泽柔和、持久耐黄变，手感良好；

③耐弱酸碱腐蚀性，耐油性，耐湿热、耐盐雾性良好；

粘合剂：采用国产白乳胶和环保型喷胶，是新型高分子材料，具有无毒，气味小，耐老化等特点。

3.有害物质的控制指标

(1)中密度纤维板所检项目符合GB18580—2001《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》标准E2级要求。

(2)底漆、面漆所用的聚酯漆符合国家强制标准GB18581—2001《室内装饰装修

材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定的各种有害物质限量标准。

(3)白乳胶所检项目符合GB18583—2001《室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物

质限量》规定的各种有害物质限量标准。

五、安装、调整

1.安装条件及安装的技术要求

现场应符合家具摆放要求；安装工人要有一年以上的家具安装经验。

2.安装程序、方法及注意事项

安装程序：见安装图，一般顺序是

(1)班台和会议台：台脚→中连板→台脚→台面；

(2)柜类：底板→中立板→固定层板→侧板→背板→顶板→门板→抽屉→活动层板。

安装方法：用螺丝刀把连结杆紧固在预埋螺母上，有定位销时同时插入木榫定位销，放好需要连接的部件，再把偏心件放入孔内，箭头方向

对准连结件杆，用螺丝刀顺时针方向拧紧即可。

注意事	注意事项：勿遗漏定位销和连接件，多人密切配合，严禁用手硬掰，不许碰

第3页

撞表面；拆卸的方法与步骤和安装的方法与步骤相反。

3.调整程序、方法及注意事项

先定位，再调整，后固定；按五金配件的功能由松到紧地进行调整；勿用力

过猛，以防损坏产品。
    4.安装、调整后的验收试验项目方法和判断

(1)产品整体结构牢固，着地平稳，摇动组件无松动现象。

(2)抽屉、柜门推拉顺畅，松紧合适，无异常响声，周边缝隙均匀合适。

(3)锁具开启灵活，无卡阻现象。

(4)路轨、门铰孔位正确，拉手平齐对称。

(5)抽面、柜门板、台面、抽盒等板件组合平齐。

六、使用

1.使用方法

小心轻放，摆放平稳。

2.注意事项及容易出现的错误使用和防范措施

家具不能放置在暖气近处或直接日晒或潮湿处。

严禁拖拉，对于比较重的家具，如班台、会议台，挪动时一定要拆卸成零部件，然后再组装起来。

避免污染，如果氯化钠液、乙酸、乙醇、酱油、墨水、碘酒等试液溅到漆膜表面，请立即将其擦掉。

新家具使用时，如果室内有刺激性气味，请注意通风排放。

勿将超过80ºC物体长久放于油漆表面，以防烫伤。

擦拭家具时，最好选用软布，切忌硬物划伤、碰伤、戳伤家具漆膜。

还应注意活动件不能用力过大过猛，玻璃或镜面的防撞击，拉手之类外凸构件可能挂拉衣物，拆装结构部位的脱落等。

七、保养

1.日常保养方法

家具上有了灰尘，应用半干半湿的软织物抹除灰尘；要随时清除活动构件及

结构性间隙中的灰尘与杂物；在家具内放点儿花椒，可预防老鼠进入，放置

第4页

樟脑、烟叶，可预防蛀虫和蟑螂。

2.定期保养方法

随着家具的长久使用，漆膜将逐渐失去光泽，您只需将家具用保养剂均匀涂于干净软布上，然后轻轻擦拭待抛表面，再用干净的软布擦拭一遍即可。检查，紧固松动螺丝，调整各部件间隙。

3.长期不用时的保养方法

用遮光物盖住家具，注意防潮防湿，有电路的要断电处理。

八、故障分析与排除

| 九、搬运、储存 1.搬动、运输注意事项 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜门开关过程中有磨擦现象或噪声 | (1)与旁板间的安装间隙太小 (2)门铰链松动导致门下垂与底板产生磨擦 | 调整门铰链 |  |
| 柜推拉门开关过程中不能开到位 | (1)路轨上是否有障碍物 (2)其它部位是否有障碍物 | 排除障碍物 |  |
| 开门结构的柜门关闭不严密或不能关闭 | (1)检查所陈放的物品是否超出柜的深度空间 (2)门链接是否损坏 | 排除所陈放的超出柜子深度空间的物品；更换或修复损坏的门铰链 |  |
| 层板变形 | 重物超载 | 拿掉部分重物 |  |

搬动时，小心轻放，若拆卸成板块时，叠置过程中板块间要放隔离层防止擦损装饰面；运输时应加衬垫和包装，玻璃产品一定要竖着摆放，不能压的产品一定要装在上面，避免压坏变形，防止撞坏或雨淋。

2.储存条件及注意事项

防潮，防湿，防晒，防火。

第5页

十、开箱及检查

1.开箱注意事项

核对型号，注意开箱方向，防止划伤内装产品表面。

2.检查内容

外包装：确认有没有破损。

内包装：确认五金配件、零配件有无缺少，是否配套。

十一、图、表、照片

见安装图。已随产品包装□             随后邮寄□

十二、其他

1.质量级别

见保证书。

2.生产厂保证、售后服务事项

见保证书。

3.需要向用户说明的其它事项

东方公司核心理念：创造完美，服务社会。

贴木皮产品，不能要求为相同的色泽，因为木皮是自然的东西，木质本身有丝光感，且木皮对底漆的吸收程度不同，故产品表面从纵横方向观察色泽会不同，不属品质问题。

十三、生产者名称、通信信息

企业名称：广东东方家私有限公司。

地     址：广东省中山市东升镇裕民管理区。

邮政编码：528414

电     话：+86  760  3371388       3371719      3371738

E m a i l ：3371306@163.com

网     址：www.east-furniture.com

第6页